浙江大学医学院附属第一医院

施工类项目询价函

项目名称：浙大一院总部一期污水排口流量在线监测安装项目

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次施工类项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙大一院总部一期污水排口流量在线监测安装项目 | 院内询价 | 地点：总部一期 确保医院污水正常排放的前提下，完成污水排口流量在线监测安装。质保期不少于1年。 | 8 |

二、施工明细

（一）施工内容：

| 序号 | 条目名称 | 规格要求 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 | 1.明渠，方形基坑开挖 | m3 | 30 |
| 2 | 明渠围护 | 瓷砖 | m2 | 20 |
|  |  | 回填土 | m3 | 14 |
|  |  | 砖块 | m3 | 8 |
|  |  | 混凝土 | m3 | 20 |
| 3 | 土地平整 | 复绿，多余土方清运 | m2 | 15 |
| 4 | 明渠阶梯 | 1.混凝土浇筑，混凝土强度C25 2.规格：阶高180mm，按台阶数统计 | m3 | 6 |
| 5 | 明渠盖板 | 1.运输、制作、放样、下料、焊接、安装、固定 2.规格：5mm厚 304不锈钢盖板，带加强筋； | m2 | 5 |
| 6 | 明渠防水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工时排水 | 租用水泵，及管路切割、临时用电等 | 项 | 1 |
| 8 | 巴歇尔槽 | 4#巴歇尔槽 | 套 | 1 |
| 9 | 流量计 | 含配管，电缆，数据传输线，固定支架等 | 套 | 1 |
| 10 | 数据采集仪 |  | 台 | 1 |

施工单位充分考虑开挖放坡、以及覆绿、没去盖板等工作量，整体项目已完成流量在线监测数据作为部分验收依据。

简易施工图如下：

平面图

剖面示意图

（二）施工要求：

1、确保施工期间医院污水顺利排入市政管网不发生污水外溢；

2、做好施工期间垃圾清工作，做到落手清；

3、工期不大于15天，以甲方开工指令起计，完成设备安装及调试结束。

（三）报价与结算要求：

1、本次询价审计后按实结算，报价包含设备、税、运输、吊装、调试、安装附件等所有费用。

2、付款方式：

完成污水排口流量在线监测安装调试联网后，经审计审核后支付95%。

质保期满后支付剩余合同额5%。

三、询价事宜

1、询价时间：2023年9月27日下午14：15（请于14：00提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼2楼钱塘厅

3、询价文件一式两份

4、联系电话：0571-87239238

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期____________。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

报价一览表

单位：元

| 序号 | 条目名称 | 规格要求 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 | 1.明渠，方形基坑开挖 | m3 | 30 |  |  |
| 2 | 明渠围护 | 瓷砖 | m2 | 20 |  |  |
|  |  | 回填土 | m3 | 14 |  |  |
|  |  | 砖块 | m3 | 8 |  |  |
|  |  | 混凝土 | m3 | 20 |  |  |
| 3 | 土地平整 | 复绿，多余土方清运 | m2 | 15 |  |  |
| 4 | 明渠阶梯 | 1.混凝土浇筑，混凝土强度C25 2.规格：阶高180mm，按台阶数统计 | m3 | 6 |  |  |
| 5 | 明渠盖板 | 1.运输、制作、放样、下料、焊接、安装、固定 2.规格：5mm厚 304不锈钢盖板，带加强筋； | m2 | 5 |  |  |
| 6 | 明渠防水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 施工时排水 | 租用水泵，及管路切割、临时用电等 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 巴歇尔槽 | 4#巴歇尔槽 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 流量计 | 含配管，电缆，数据传输线，固定支架等 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 数据采集仪 |  | 台 | 1 |  |  |

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙大一院总部一期污水排口流量在线监测安装项目

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）