浙江大学医学院附属第一医院

服务类项目询价函

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院庆春院区冷却塔维保服务

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购 方式 | 服务要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庆春院区冷却塔维保服务 | 院内询价 | 服务期：1年 | 9 |
|  |  |  | 地点：庆春院区 |  |
|  |  |  | 内容：对5台冷却塔进行维保维修服务。每半年一次定期预防性维护，并进行应急故障维修。 |  |

采购人不组织供应商踏勘现场，由供应商自行安排。无论供应商是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目投标报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由供应商自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。

设备具体分布、运行情况、机房面积等需要供应商自行安排现场查看及了解，成交后，不得以采购文件未作详尽描述为理由提出额外的款项支付。

二、具体需求

（一）维保数量：

| 序号 | 品牌 | 规格型号 | 数量（台/套） | 位 置 | 使用年代 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 良机 | LDCm-150 C2 | 2 | 1号楼 | 2003年 | 双联机 |
| 2 | 良机 | LRCm-LN-350 | 3 | 2号楼 | 2000年 | 双联机 |

（二）维保内容：

1、检查冷却塔电机轴承、减速器轴承使用情况，将不良的设备进行修复，电机检查需振动噪音检测-拆掉小皮带盘-电机前后端盖-更换轴承-检查线圈；减速器检查需振动噪音检测-拆掉大皮带盘-拆掉风机-前后轴承座-减速器轴校正。

2、检查冷却塔风机振动，开裂情况，对情况不佳的设备进行修复，风机主要看外表是否有损坏情况-振动大的进行动平衡校正。

3、检查冷却塔布水器运转情况，对运转不良的布水器进行修复。

4、检查冷却塔填料，视情况清理，对不好变形的部分进行更换，主要是垃圾清理-人工拆开塔体进风处-把填料拿出塔外-用工具敲打填料表面，垃圾脱落，重新安装，如填料变形或者发脆破裂则必须更换。

5、检查冷却塔补水浮球，对使用状况不佳的进行修复或者更换。

6、检查冷却塔补水管，对使用状况不佳的进行修复或者更换。

7、对冷却塔底盘垃圾清理、漏水修复，门框修复，也包括一些玻璃钢材料的修复。

8、配水盘垃圾清理，分水孔修复；塔体部分支架损坏的地方进行焊接修复。

9、从控制柜到冷却塔电机现场的线路维修、更换及控制柜配件修理。

（三）固定耗材（包括但不限于以下材料）

| 序号 | 机组 | 组成 | 数量（个） | 更换频率 | 本次计划更换数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼2套机组（双联机，每套机组2台冷却塔） | 外壳 | 4 | 不换（修补） | 0 |
|  |  | 填料 | 4*11=44立方 | 6年换1次 | 0 |
|  |  | 布水器 | 4 | 每年1次 | 4 |
|  |  | 电机 | 4 | 3年换1次 | 2 |
|  |  | 风机 | 4 | 4年1次 | 2 |
|  |  | 皮带 | 4套 | 1年换1次 | 4 |
|  |  | 减速器 | 4 | 3年换1次 | 2 |
|  |  | 浮球 | 8个 | 2年换1次 | 2 |
| 2 | 2号楼3套机组（双联机，每套机组2台冷却塔） | 外壳 | 6 | 不换（修补） | 0 |
|  |  | 填料 | 12*6=72立方 | 6年全部换1次 | 0 |
|  |  | 浮球 | 12 | 2年换1次 | 3 |
|  |  | 电机 | 6 | 3年换1次 | 3 |
|  |  | 风机 | 6 | 4年1次 | 2 |
|  |  | 减速器 | 6 | 3年换1次 | 3 |
|  |  | 皮带 | 6套 | 1年换1次 | 6 |

- 三、服务内容

1、例行保养

为保证甲方设备的正常运行，乙方应根据设备运行状况提供每半年一次的定期预防性维护，必须由合格的专业维保人员完成。乙方维保人员向甲方提供定期维护报告，定期的维护服务内容需列出清单。乙方在定期保养时间之前二周内通知甲方维保时间。

- 故障维修

乙方应承担甲方空调冷却塔设备维修的责任，在接到甲方故障通知后，须给予明确的答复，并在3 小时内赶到现场，由合格的专业维修人员提供快速优质的现场服务。

四、报价要求

本项目为全包项目，报价须包含完成本项目服务内容所需的人工费及全部材料费、交通费、食宿费、管理费、税费等所有费用。在维保期间有材料或设备更换时，由供应商提供更换材料或设备，不再另行计费。

注：若服务期内发生冷却塔更新改造，视机组实际维保时长支付维保大包费用。

五、服务要求

1、工作时间：医院工作时间为早上8:00-下午17:30，具体根据实际情况安排工作时间，并遵守院方的要求和规定。实施过程如遇特殊情况需调整时间，由采购人负责协调调整。供应商在维保作业和提供服务期间，不得影响医院正常的工作秩序和病人就医休。

2、响应时间：供应商承担上述设备保修责任，提供合同期内每天24小时电话服务，维修技术人员实行无节假日7*24小时上门响应服务。承诺在接到报修通知（电话等）后在30分钟内做出响应，3小时（或根据供应商优惠承诺时间）内到达现场处理故障，由专业工程师提供快速优质的现场维修服务，并直至故障解除、恢复正常运行为止。如当天无法修复须提供备用方案，保证中央空调冷却塔正常运行。若维修人员未能在规定时间内到场，采购人有权按次对供应商处以2000元的罚款，罚款金额从合同款中扣除。

3、配合监管：本合同内必须完成的规定工作须提前排好工作计划，合同签订后安排服务期内整体工作计划提交医院基建总务部审核，同意后按计划执行推进。具体到工作落实，每月30号前、每周五前、每日18:00前须提前在工作群发布下期工作安排，以便于院方人员监管。

服务期内维保维修全部单据、与单据一一对应的工作台账，须按月整理，每月10号前提交至医院基建总务部验收并记录，如有与要求不相符的单据，及时纠偏，按医院要求修正。

维保期内，每次故障维修及保养必须出具维修或保养记录交设备所在部门相关人员确认，并到医院基建总务部备案登记，由相关科室、管理部门双方签字确认。合同期满后，由供应商提供本合同期内的设备维保情况分析汇总报告。

4、项目人员对医院工作场所内的卫生环境负责，保持工作环境整洁、安全，需遵循医院各项规章制度，院内严禁发生吸烟、与病人医护人员发生冲突、随意堆放与维保维修工作不相关的杂物、不规范使用电器等行为，一旦发现罚款500元/例，并扣除相关考核分数。项目人员服务期间不得损坏医院设施，如有损坏应照价赔偿。项目人员在维保期间必须遵守院方在安全、消防、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物的有关规定，否则一切后果自负。专业工程师工作时，须统一着装，有良好的职业道德和精湛的技术素养。维保过程中产生的垃圾、更换耗材等（如过滤器）须由供应商负责及时清运，清运费用由供应商承担。

5、服务期内如遇临时特殊情况，如防疫抗疫、亚运保障等，临时因故增加维保维修工作量的，须无条件配合支持医院工作，保质保量完成服务。

七、货物（维修配件）及质保要求

1、要求供应商提供的货物必须是原厂的、合格的、未曾使用过的全新产品，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求。易耗品材料在更换周期内，如出现材料质量问题，供应商须负责免费更换。

2、配件供货方式和交货期：供应商按采购人确认的维修要求按需按时供货，货到采购人指定的使用地点。交货期为1-5天内。

3、各类维修经验收合格后，质量保证期为至少半年（或根据磋商响应文件中的质保期），如在修后质量保证期内由于维修质量原因（含供应商材料质量）导致再次修理的，其维修费用不再支付。

四、询价事宜

1、询价时间：2023年12月5日下午13：30（请于13：15提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼2楼钱塘厅

3、询价文件一式两份

4、联系电话：0571-87236998

五、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期____________。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

单位：元

报价一览表

（格式自拟）

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院庆春院区冷却塔维保服务

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）