浙江大学医学院附属第一医院

项目询价函

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院

庆春院区急诊送排风系统改造工程

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江大学医学院附属第一医院庆春院区急诊送排风系统改造工程 | 院内 询价 | 地点：庆春院区 | 6.8 |
|  |  |  | 内容：对庆春院区1号楼急诊抢救室送排风系统进行更新改造，按要求拆除原有设备，安装新风机一台、排风机四台，工程内容包含设备开关控制系统、槽钢支架减震器、风管风口及相应线管安装等。 |  |

采购人不组织供应商踏勘现场，由供应商自行安排。无论供应商是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目投标报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由供应商自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。

机组具体分布、运行情况、机房面积等需要供应商自行安排现场查看及了解，成交后，不得以采购文件未作详尽描述为理由提出额外的款项支付。

二、具体需求

（一）施工范围

对庆春院区1号楼急诊抢救室送排风系统进行更新改造，按要求拆除原有设备，安装新风机一台、排风机四台，工程内容包含设备开关控制系统、槽钢支架减震器、风管风口及相应线管安装等。

（二）工程进度

1、工程期限为20天（从安装进场之日算起）。

2、如遇下列情况工期作相应顺延；

（1）设计变更而引起的工期；

（2）施工中因停水，停电连续5小时以上的；

（3）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风，水灾，地震等）及特殊情况而影响工程进度的。

- 报价明细

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊式新风机组 | 风量6000m3/h 制冷量44KW | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 风机控制系统 | 控制柜、温度控制器 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 静音排风机 | FAS-250，风量2500（低档2000）m3/h，静压480（低档435）Pa，功率750W,噪音46dBA，接管尺寸250mm，外形尺寸：600*500*340mm | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 强弱档开关 |  | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 伸缩软管 | Ф250 | m | 68 |  |  |
| 6 | 室内风口 | ABS Ф250 | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 室外取风风口（带滤网） | ABS 1200*300 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 设备槽钢支架 | 含吊装减震器 | 副 | 1 |  |  |
| 9 | 辅材 | 控制线管、吊杆、胶水、软管直接、天方地圆 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 原设备拆除及搬运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 安装调试费 | 含管路风道连接 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 打孔 | 穿墙开孔 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 局部吊顶拆除 | 管道走管、开孔、设备安装需局部拆除吊顶，不含吊顶修复 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 工程合计 |  |  |  |  |  |

（四）货物要求

1、要求供应商提供的货物必须是原厂的、合格的、未曾使用过的全新产品，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求。

2、配件供货方式和交货期：供应商按医院需求按时供货，货到医院指定的使用地点。交货期为1-5天内。

（五）工程质量及检查验收

1、供应商必须严格按国家颁发的有关规范进行施工，并在施工中接受甲方现场监理人员的监督检查。

2、工程施工验收，以国家颁发的施工验收规范和检验标准为依据。

3、工程竣工后，供应商按规定整理完整的技术资料，并通知甲方组织有关单位进行验收，验收合格后双方签署验收证书，并将工程交给甲方管理，如甲方拖延接收，其造成的损失由甲方承担。

4、完工验收如发现不符合质量要求，属供应商责任的，由供应商负责返工，所产生的费用由供应商承担。

5、工程竣工后，本工程按国家规定，供应商负责保修一年。

三、询价事宜

1、询价时间：2024年3月1日下午14：00（请于13:45提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院1号楼9楼会议室

3、响应文件一式两份

4、联系电话：0571-87236998

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），工期   天。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

报价一览表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊式新风机组 | 风量6000m3/h 制冷量44KW | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 风机控制系统 | 控制柜、温度控制器 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 静音排风机 | FAS-250，风量2500（低档2000）m3/h，静压480（低档435）Pa，功率750W,噪音46dBA，接管尺寸250mm，外形尺寸：600*500*340mm | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 强弱档开关 |  | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 伸缩软管 | Ф250 | m | 68 |  |  |
| 6 | 室内风口 | ABS Ф250 | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 室外取风风口（带滤网） | ABS 1200*300 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 设备槽钢支架 | 含吊装减震器 | 副 | 1 |  |  |
| 9 | 辅材 | 控制线管、吊杆、胶水、软管直接、天方地圆 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 原设备拆除及搬运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 安装调试费 | 含管路风道连接 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 打孔 | 穿墙开孔 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 局部吊顶拆除 | 管道走管、开孔、设备安装需局部拆除吊顶，不含吊顶修复 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 工程合计 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院

庆春院区急诊送排风系统改造工程

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：

我         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加                        项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、开标、评标、二次报价、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）