浙江大学医学院附属第一医院

项目询价函

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院

总部一期员工餐厅档口排烟改造项目

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江大学医学院附属第一医院总部一期员工餐厅档口排烟改造项目 | 院内询价 | 地点：总部一期地下一层员工餐厅 | 8.7 |
|  |  |  | 内容：对员工餐厅东侧档口和厨房排烟管道进行改造，并增加排烟送风机。 |  |

二、具体需求

1、根据现有图纸资料及现场情况，对员工食堂东侧档口及厨房区域现有排烟管道及排烟情况进行分析。

2、根据分析结果出具施工方案、施工图。

3、施工结束后进行验收。

4、投标单位具备厨房油烟管道施工或维修经验（1个项目业绩10万元及以上）。

5、项目最高预算8.7万元。

三、询价事宜

1、询价时间：2024年8月16日下午15：00（请于14：45提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼2楼大学路厅

3、询价文件一式两份

4、联系电话：13857131868 谢工

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）元（RMB____________），服务期____________。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

| 总部一期员工餐厅档口排烟改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注说明 |
| 1 | 304不锈钢2B焊接管道 | 主管、变径 、下挂 750mm*550mm/1250mm | 107.64 | ㎡ |  |  | 采用304不锈钢2B板制作，板厚按照通风管道规范要求1.2mm，实测厚度1.18mm，配置加强筋、满焊制作 |
| 3 | 排烟风机、 | HT18A5.5KW工程款内置消声 1250mm*910mm/850mm | 1 | 台 |  |  | 风量：14500-16000ｍ³/h； 电量：5.5KW/380V 转速：680r/min 噪声:61dB 全压：620-710(Pa) 重量：175kg |
| 4 | 减震钩 | Φ180mm、200KG | 4 | 套 |  |  | 风机配套 |
| 5 | 防火陶瓷软接 | 785mm*655mm | 2 | 个 |  |  | 三防陶瓷帆布 |
| 6 | 变频启动箱 | S100-G5.5/P7.5T4 | 1 | 台 |  |  | S100-G5.5/P7.5T4 |
| 7 | 原管道拆除 | 配套 | 1 | 项 |  |  | 强制人工作业 |
| 8 | 接油盘 | 304不锈钢2B板1.2mm制作 | 2 | 个 |  |  | 304不锈钢2B板1.2mm制作 |
| 9 | 防火阀 | 700mm*500mm/200mm | 1 | 个 |  |  | 三利消防含安装及法兰 |
| 10 | 单向阀 | 570mm*550mm/200mm | 1 | 个 |  |  | 三利消防含安装及法兰 |
| 11 | 附件材料 | 配套 | 1 | 项 |  |  | 搬、运、费、焊丝、防漏胶、加强筋Φ14mm丝杆等 |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注:以上预计施工时间为36小时-48小时,施工前请配套单位务必拆除空调管及吊顶(除排油烟管道外),施工过程中如有不可抗力因素,根据现场实际情况与甲方现场解决,完成工期后延,设备电源线6㎡三相四线留设备处余线2米,变频启动箱余线1米,设备启动箱位置由甲方或装饰单位定位。 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院总部一期员工餐厅档口排烟改造项目

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）  法定代表人：（签字或盖章）

职务：职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年月日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）