浙江大学医学院附属第一医院

服务类项目询价函

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院庆春院区6号楼地下二层伽马刀机房防辐射门更换

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江大学医学院附属第一医院庆春院区6号楼地下二层伽马刀机房防辐射门更换 | 院内询价 |  |  |
|  |  |  | 地点：庆春院区 |  |
|  |  |  | 内容：针对6号楼地下二层伽马刀机房防辐射门进行更换，配备专业人员与专用工具，提供更换施工服务。 | 25 |

更换明细：

| 序号 | 名称 | 规格及内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动防护门 | 1.电动防护门，预留洞口2m*2.2m，门体尺寸2.4m*2.4m。电动部分采用变频门机及控制系统;2.可遥控、按钮、手动三种开启方式;3.防护门钢骨架采用18#槽钢焊接;4.表面饰面材质采用：饰面1.0mm锌铁合金钢板喷塑；5.防护层：金属铅板防护16mmpb；6.配置：配警示牌、警示灯及门机联锁装置;7.手动开关.遇阻停止功能;8.国家标准三角警示标志;9.时间运行停止功能;10.机械运行停止功能;11.开启方式：平开式或推拉式;12.智能化控制系统，动力装置可灵活调节，驱动过程低噪平稳，电机减速器一体化集成; 13.重型门电机功能安全可靠，具备高承载能力，扭力大，运行平稳噪音小，使用寿命长;14.微电脑控制系统、上轨道、盖板、五金配件;15.其他配置：800mm高红外安全光膜; | 1 |  |
| 2 | 专用不锈钢门套 | - 1.基层材料：18mm厚阻燃板、特种结构胶水；2.面层材料：1.0mm厚304不锈钢；3.铅当量：16.0mmPb。 |  |  |
| 3 | 手动平开防护门 | 1、尺寸：1200×2300mm；2、隐藏式通轴防护门，铅当量16mmpb；3、材质：国标镀锌型钢焊接骨架，饰面1.0mm锌铁合金钢板喷塑，1.5mm304不锈钢门框内衬铅板；4、含制作、运输、安装、无对穿孔门拉手或门锁、五金配件等。 | 1 |  |
| 4 | 其他 | 措施费、防辐射检测及相关费用 |  |  |

二、具体需求

1、参与投标单位需提供相关资质及类似业绩。

2、安装完成后，投标单位需提供第三方防辐射报告，且符合国家标准；

3、施工需利用科室空闲时间（周末及晚上）展开，施工过程中对其他未施工部位需做好成品保护，相关措施费由投标单位自行考虑。

4、更换过程中产生的垃圾、更换耗材等由乙方负责及时清运，清运费用由乙方承担。

5、自验收合格之日起产品整体质保期为2年。

6、施工过程中，乙方接受甲方随机抽查检测（包括施工工艺、材料等），乙方须提供甲方合格的材料检测报告等内容；工程结束后，甲方按照工程结算费用的5%预留质量保证金，质保期结束后，甲方将质保金无息退还乙方。

7、工程结束后，质保期内，防辐射门若发生故障，乙方需在接到通知后的一小时内响应，三小时内排除故障。若乙方维修人员未能在规定时间内到场并处理问题，甲方有权按次对乙方处以3000元的罚款，罚款金额从工程款中扣除。

8、工程结束后需由第三方单位进行审计结算，甲方最终支付的工程款以审计结果为准。

9、项目最高预算价为25万元，报价不得超过预算价。

三、询价事宜

1、询价时间：2024年9月6日下午14：00（请于13：45提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院一号楼地下一层消控会议室

3、询价文件一式两份，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写

4、联系电话：0571-87236937

附件1：

询价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期   年。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

附件3：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件4：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院庆春院区6号楼地下二层伽马刀机房防辐射门更换

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日